#include "xparameters.h"

#include "xgpio.h"

#include "xtmrctr.h"

#include "xintc.h"

#include "xil_exception.h"

#include "xil_printf.h"

#include <stdio.h>

#include <xintc_l.h>

#define TIMER_DEVICE_ID     XPAR_AXI_TIMER_0_DEVICE_ID

#define GPIO_0_DEVICE_ID      XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID

#define GPIO_1_DEVICE_ID      XPAR_AXI_GPIO_1_DEVICE_ID

#define GPIO_2_DEVICE_ID      XPAR_AXI_GPIO_2_DEVICE_ID

#define INTC_DEVICE_ID      XPAR_INTC_0_DEVICE_ID

#define TIMER_INTR_ID       XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID

#define BUTTON_INTR_ID       XPAR_INTC_0_GPIO_2_VEC_ID

#define SWITCHES_INTR_ID       XPAR_INTC_0_GPIO_0_VEC_ID

volatile int sw_intr_enabled = 1;   // 一开始，使能拨动开关中断

XGpio gpio_digit;//数码管位选段选的GPIO

XGpio gpio_button;//控制按钮开关和16位LED灯的GPIO

XGpio gpio_switches;//控制拨动开关和RGB灯的GPIO

XTmrCtr timer;//定时器

XIntc intc;//AXI INTC

#define CPUFW 100000000

//返回 开关状态

#define switchesdata() Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET)&0xffff

//将 indata数据 显示在LED上

#define LEDprintf(indata) Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,indata&0xffff)

//将 开关状态 	  显示在LED上

#define switchestoLED() LEDprintf(switchesdata())

//返回 按钮状态

#define buttundata (Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET)&0x1f)

//读取按钮状态并打印在数码管上，无记忆型

#define buttun1toseg(sel) seg1char(buttuntonumber(),sel)

//在数码管上循环打印开关二进制数对应的十进制数

#define segprintfswitchesto10() segprintf(switchesto10(),0x1f)

//读取开关状态，并返回开关对应的4组BCD码

#define switchestoBCD	0xffff0000|switchesdata()

//读取开关状态将其作为4组BCD码，在数码管上 循环打印

#define segprintfswitchestoBCD() segprintf(switchestoBCD,0xf)

//在数码管上 循环打印 开关低8位二进制数对应的BCD码

#define segprintfswitchesto0or1() segprintf(switchesto0or1(),0xff)

//4位BCD码  转数码管显示码

#define u15_to_Fanma(indata) ((indata^0x7fff)&0xffff)

//对输入16位indata，后15位取反

#define u16_to_Fanma(indata) ((indata^0xffff)&0xffff)

//对输入16位indata，后16位取反

u8  segsel;

u8  budata;

u16 swdata;

u16 LEDdata;

u32 segdata;

u32 TimeValue=1;//ms

u8 segcode[16] =

{

0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,  //0 1 2 3 4 5 6 7

0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E   //8 9 a b c d e f

};

//数码管位选

u8 selcode[8] =

{

0x1,0x2,0x4,0x8,

0x10,0x20,0x40,0x80

};

//按钮 数码管显示码

u8 segchar[6] =

{

//0	 1	  2	   3	4	 5

0xff,0xC6,0xc1,0xc7,0xaf,0xa1

//0	 c	  u	   l	r	 d

};

u8 Error [5] =

{

//	r	 o	  r	   r	E

0xaf,0xa3,0xaf,0xaf,0x86

};

void initialize();

void TimerISR(void *CallBackRef);

void GpioButtonHandler(void *InstancePtr);

void GpioSwitichesHandler(void *InstancePtr);

void switches_buttun_ISR();

void ftimertodo();											//虚拟计数器服务函数

void Timer_Length_Reset_ms(long long int indata)			//将输入的indata作为定时器的时间间隔，单位为ms，查找TimeValue获得时间间隔

{

XTmrCtr_Start(&timer, 1);

TimeValue=indata;

indata = (indata * CPUFW)/1000 -2 ;

XTmrCtr_SetResetValue(&timer, 0, indata);

XTmrCtr_Start(&timer, 0);

}

void initialize() //初始化

{

// 初始化 GPIO

XGpio_Initialize(&gpio_switches, GPIO_0_DEVICE_ID);

XGpio_Initialize(&gpio_button, GPIO_2_DEVICE_ID);

XGpio_Initialize(&gpio_digit, GPIO_1_DEVICE_ID);

XGpio_SetDataDirection(&gpio_switches, 1, 0xFF); // 滑动开关输入

XGpio_SetDataDirection(&gpio_button, 1, 0xFF);  //  按钮开关输入

XGpio_SetDataDirection(&gpio_digit, 1, 0x00); // 段选输出

XGpio_SetDataDirection(&gpio_digit, 2, 0x00); // 位选输出

XGpio_SetDataDirection(&gpio_switches, 2, 0x00); // 16位LED输出

XGpio_InterruptEnable(&gpio_button, XGPIO_IR_CH1_MASK);  // 使能按键开关中断

XGpio_InterruptEnable(&gpio_switches, XGPIO_IR_CH1_MASK);  // 使能按键开关中断

XGpio_InterruptGlobalEnable(&gpio_button);

XGpio_InterruptGlobalEnable(&gpio_switches);  // 全局中断使能

segone(0,0);

// 初始化中断控制器

XIntc_Initialize(&intc, INTC_DEVICE_ID);

//按钮开关

XIntc_Connect(&intc, BUTTON_INTR_ID, (XInterruptHandler)GpioButtonHandler, &gpio_button);

XIntc_Enable(&intc, BUTTON_INTR_ID);

//拨动开关

XIntc_Connect(&intc, SWITCHES_INTR_ID, (XInterruptHandler)GpioSwitichesHandler, &gpio_switches);

XIntc_Enable(&intc, SWITCHES_INTR_ID);

//TIM定时器

XIntc_Connect(&intc, TIMER_INTR_ID, (XInterruptHandler)TimerISR, &timer);

XIntc_Start(&intc, XIN_REAL_MODE);

XIntc_Enable(&intc, TIMER_INTR_ID);

// 初始化定时器

XTmrCtr_Initialize(&timer, TIMER_DEVICE_ID);

XTmrCtr_SetOptions(&timer, 0, XTC_INT_MODE_OPTION | XTC_AUTO_RELOAD_OPTION | XTC_DOWN_COUNT_OPTION);

Timer_Length_Reset_ms(1);

// 启用全局中断

microblaze_enable_interrupts();

}

void segone(u8 indata,u8 sel)		 			//在 二进制sel 对应的数码管  显示输入的BCD码

{

Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET, 0xff);//消除重影

Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,segcode[indata&0xf]);

Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET,~sel);

}

void segprintf(u32 indata,u8 enable)			//在 二进制enable 允许的数码管上 循环显示 indata 包含的BCD码

{

static unsigned char sel=0x0;

segone((indata>>(sel<<2))&0xf,enable&selcode[sel]);

sel = (sel+1)%8;

}

void seg1char(u8 indata,char sel)				//在  二进制sel 对应的数码管 显示输入的segchar基码对应的按钮字符

{

Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET, 0xff);

Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,segchar[indata&0xf]);

Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET,~sel);

}

void segcharprintf(u32 indata,u8 enable)		//在  二进制enable 允许的数码管上 循环显示 indata segchar基码对应的按钮字符

{

static unsigned char sel=0x0;

seg1char((indata>>(sel<<2))&0xf,enable&selcode[sel]);

sel = (sel+1)%8;

}

u8   buttuntochar()								//读取按钮状态并返回按钮对应的ASCII码

{

switch (buttundata)

{

case 0x1:

return 'c';

case 0x2:

return 'u';

case 0x4:

return 'l';

case 0x8:

return 'r';

case 0x10:

return 'd';

default:

return 0;

}

}

u8 	 buttuntonumber()							//读取按钮状态并返回按钮对应的buttunchar基码

{

switch (buttundata)

{

case 0x1://c

return 1;

case 0x2://u

return 2;

case 0x4://l

return 3;

case 0x8://r

return 4;

case 0x10://d

return 5;

default:

return 0;

}

}

u32  buttunstoseg()								//读取按钮状态并返回按钮对应buttunchar基码，记忆型

{

static unsigned int data=0x0;

if(buttuntonumber())

{

data<<=4;

data=data|buttuntonumber();

}

return data;

}

u32  switchesto10()								//读取开关状态，并返回5组BCD码，表示开关二进制数对应的十进制数

{

u16 indata = switchesdata();

u32 outdata = 0xfff00000;

for(int i=0;i<5;i++)

{

outdata|= (indata % 10)<<(4*i);

indata/=10;

}

return outdata;

}

u32  switchesto0or1()							//读取低8位开关状态，并返回开关二进制数对应的8组BCD码

{

u16 indata = switchesdata();

u32 outdata =0;

for(int i=7;i>=0;i--)

outdata=(outdata<<4)+((indata>>i)&1);

return outdata;

}

u16 unsigned16_to_signed(u16 indata)			//对输入的16位indata，转变为16位有符号类型

{

if (indata & 0x8000)

return 0x8000|(~indata+1); // 取反加 1

return indata; // 如果最高位为 0，直接返回

}

int bu_sel_sw_LEDprint() 						//按钮控制开关在LED上的打印形式

{

static u8 bu = 0;

static u16 sw = 0;

sw = switchesdata();

if(buttuntochar()!=0)

bu=buttuntochar();

switch (bu)

{

case 'c':

LEDdata = sw;//原码

break;

case 'u':

LEDdata = u15_to_Fanma(sw);//低15位反码

break;

case 'l':

LEDdata = u16_to_Fanma(sw);//16位反码

break;

case 'r':

LEDdata = unsigned16_to_signed(sw);//16位补码

break;

case 'd':

break;

default:

return 0;

}

LEDprintf(LEDdata);

}

void fakeTimer_ms(u32 ftimeLength,u8 time_reset)				//虚拟计数器计数及其初始化

{

static int fLength = 1000;

static int times = 0;

static int value = 1000;

if(fLength != ftimeLength)

{

fLength=ftimeLength;

value = fLength / TimeValue;

}

if(!time_reset)

{

if(times>value)

{

ftimertodo();

times=0;

}

else times++;

}

else times=0;

}

void A_BCDsegFollow(u8 mov_L_able,u8 mov_R_able)				//按c读入低4位开关，并显示在数码管最右端，按r向右移动一位，按l向左移动一位

{

static u8 data;

static u8 pos=0x1;

switch (buttuntochar())

{

case 'c':

data = switchesdata()&0xf;//原码

segone(data,pos);

break;

case 'l':

if(!mov_L_able)break;

pos = (pos==0x80)? 0x1: pos<<1;

segone(data,pos);

break;

case 'r':

if(!mov_R_able)break;

pos = (pos==0x1)? 0x80: pos>>1;

segone(data,pos);

break;

default:

break;

}

}

/*

v	u8  segsel

v	u8  budata;

v	u16 swdata;

v	u16 LEDdata

v	u32 segdata;

v

v

V	initialize()  						快速中断初始化

v	switchesdata()						返回 开关状态   Only Read!!

v	switchestoLED(); 					将 开关状态 	  显示在LED上

v	switchestoBCD();					读取开关状态，并返回开关对应的4组BCD码

v	segprintfswitchestoBCD();			读取开关状态将其作为4组BCD码，在数码管上 循环打印

v	switchesto10();						读取开关状态，并返回5组BCD码，表示开关二进制数对应的十进制数

v	segprintfswitchesto10();			在数码管上循环打印开关二进制数对应的十进制数

v	switchesto0or1();					读取低8位开关状态，并返回开关二进制数对应的8组BCD码

v	segprintfswitchesto0or1();			在数码管上 循环打印 开关低8位二进制数对应的8组BCD码

v	LEDprintf(u16 indata);				将 indata数据 显示在LED上

v	bu_sel_sw_LEDprint();				按钮控制开关在LED上的打印形式

v

v	buttundata							返回 按钮状态  Only Read!!

v	buttun1toseg(u8 sel);				读取按钮状态并打印在数码管上，无记忆型

v	buttuntochar();						读取按钮状态并返回按钮对应的ASCII码

v	buttunstoseg();						读取按钮状态并返回按钮对应的buttunchar基码，记忆型

v	buttuntonumber();					读取按钮状态并返回按钮对应的buttunchar基码，无记忆型

v	segone(u8 indata,u8 sel);			在 二进制sel 对应的数码管  显示输入的BCD码

v	segprintf(u32 indata,u8 enable);	在 二进制enable 允许的数码管上 循环显示 indata 包含的BCD码

v	seg1char(char indata,char sel);		在  二进制sel 对应的数码管 显示输入的segchar基码对应的按钮字符

v	segcharprintf(u32 indata,u8 enable);在  二进制enable 允许的数码管上 循环显示 indata segchar基码对应的按钮字符

v

v	switches_buttun_ISR();				并非中断函数处理函数，让sw与bu同时调用该函数，实现开关与按钮的耦合操作

v

v	Timer_Length_Reset_ms(indata);		将输入的indata作为定时器的时间间隔，单位为ms，查找TimeValue获得时间间隔

v	fakeTimer_ms(ftimeLength,reset)		虚拟计数器计数及其初始化,ftimeLength为时间间隔,reset有效则重置计数次数

v

v	unsigned16_to_signed(u16 indata);	对输入的16位indata，转变为16位有符号类型（按钮开关耦合函数直接使用）

v

v	A_BCDsegFollow(L_able,R_able);		按c读入低4位开关，并显示在数码管最右端，按r向右移动一位，按l向左移动一位（按钮直接使用）

*/

int main()

{

xil_printf("RUNING!!\n\r");

initialize();

Timer_Length_Reset_ms(1000);

xil_printf("initialize ending!!\n\r");

}

void TimerISR(void *CallBackRef) { //总的中断服务函数

//计数器中断处理函数开始

static u8 pos = 0x80;

if(budata == 'r')

pos = pos ==0x01 ? 0x80 : pos>>1;

else if (budata == 'l')

pos = pos ==0x80 ? 0x01 : pos<<1;

segone(swdata,pos);

//计数器中断处理函数结束

XTmrCtr_Reset(&timer, 0); // 清除中断标志

}

void GpioButtonHandler(void *InstancePtr) {

//按钮中断处理函数开始

static u8 data;

static u8 pos=0x1;

switch (buttuntochar())

{

case 'c':

swdata = switchesdata()&0xf;//原码

segone(swdata,0x80);

budata='c';

break;

case 'r':

if(budata!='l')

budata = 'l';

else if(budata = 'r')

budata='r';

break;

case 'l':

budata='l';

break;

default:

break;

}

//按钮中断处理函数结束

switches_buttun_ISR();//按钮开关耦合服务

XGpio_InterruptClear(&gpio_button, XGPIO_IR_CH1_MASK);// 清除按键GPIO中断标志

}

void GpioSwitichesHandler(void *InstancePtr)

{

//开关中断处理函数开始

//开关中断处理函数结束

switches_buttun_ISR();//按钮开关耦合服务

XGpio_InterruptClear(&gpio_switches, XGPIO_IR_CH1_MASK);// 清除中断标志

}

void switches_buttun_ISR()

{

//按钮开关耦合服务函数开始

//按钮开关耦合服务函数结束

}

void ftimertodo()

{

//虚拟计数器服务函数数开始

//虚拟计数器服务函数数结束

}