RA8 Octa-NAND file system support

CPK-RA8上面有NAND和NOR Flash, 目前缺一个可以支持NAND的文件系统，考虑使用FileX（FileX自带NAND块管理算法）

希望可以把FileX porting到CPK板上，支持FAT16/32, exFat，并提供不同配置下的文件读写速度测试数据、对应的测试代码和文档。

软件需求：Porting FileX on CPK Boards (Driver, middleware, etc.)

ThreadX + FileX （这个本来就可以搭着用）

Bare Metal+ FileX

FreeRTOS + FileX

需要支持的Memory芯片和硬件平台（主要是要支持NAND，NOR和TF卡顺便一起做掉）

可以任选RA8x1或RA8x2平台，IP和开发环境是完全一样的，我们RA8X1的板子数量较充足，资料在github和gitee上。

建议使用RA8x1的板子完成开发，然后porting到RA8P1/T2。

目前的硬件支持的情况：

|  |  |  | 接口 |  | CPKCOR-RA8D1B | CPKHMI-RA8D1B | CPKEXP-RA8x1 | CPKCOR-RA8P1/T2 | CPKHMI-RA8P1/T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAND | Winbond | W35N01JW | Octal |  |  | 支持 |  | 支持 |  |
| NAND | Winbond | W25N01GV | Quad |  |  |  | 支持 |  | 支持 |
| NOR | Winbond | W35T51NW | Octal |  |  | 支持 |  | 支持 |  |
| NOR | Winbond | W25Q256JV | Quad |  |  |  | 支持 |  | 支持 |
| NOR | Winbond | W25Q128JV | Quad |  | 支持 |  |  |  |  |
| NOR | Renesas | AT25SF128A | Quad |  | 支持 |  |  |  |  |
| MicroSD | Any | Any | SDHI |  | 支持 | 支持 |  | 支持 | 支持 |

CPK板资料：

https://gitee.com/ramcu/cpk_examples/tree/main

有关RA8的存储，文件系统和应用需求，整理如下:

0．目标：

- 在CPK-RA8（包括RA8D1和RA8P1）上实现文件系统样例程序，可以读写文件并进行性能测试。

- 实现通过USB接口拷入镜像文件（HEX，Srec）的应用工程。

ThreadX + FileX （这个本来就可以搭着用）

Bare Metal+ FileX

FreeRTOS + FileX

1．开发环境

. 瑞萨FSP 6.2.0

. 瑞萨e2studio 2025-10（FSP 6.2.0有带e2studio的安装包），编译器使用LLVM 18.1.3

. Keil/MDK 6.42 ，编译器为Arm Compiler 6.23 （使用RASC生成MDK工程）

2．文件系统样例工程通用需求

. 样例工程使用FileX作为文件系统，提供基于ThreadX的工程和裸机工程，freertos工程

. 样例工程配置Debug和Release编译选项，Release配置中使用最大性能优化，加-LTO参数（如果支持）

. 样例工程如需和上位机通信，使用JLink上的虚拟串口，不使用RTT Viewer

. 读写测试，100个64K~128K字节文件的随机写入读取速度，单个8M字节大文件写入读取速度测试

3．USB拷贝文件升级应用工程

. 仅裸机工程

. 建立两个简单的应用程序，例如LED快闪和LED慢闪，同时串口打印应用版本

. 上电(或按键RESET)后，MCUBoot中判断用户按建。

. 用户按键长按2秒以上即进入USB升级程序，可以通过USB接口拷入HEX或Srec镜像文件

. 拷贝完成后，即开始应用升级，并RESET MCU

4. 支持的存储硬件和对应的开发板，每个配置需要提供8个工程（两个工程分别对应三种开发环境，并支持ThreadX 和裸机、freertos）

4.0

MicroSD卡

使用CPKCOR-RA8D1B开发板

瑞萨已经提供TF卡的FileX block media例程，可以基于此例程修改

开发完成后porting到CPKCOR-RA8P1

4.1

QSPI NOR Flash: AT25SF128A或W25Q128JV，四线1S-4S-4S

使用CPKCOR-RA8D1B开发板

瑞萨提供QSPI Flash的基础读写例程（内存映射方式），其他可以参考EK-RA8D1的FileX例程

开发完成后porting到CPKHMI-RA8P1（W25Q256）

4.2

Octa-NOR Flash: W35T51JW 八线 8D-8D-8D

使用CPKHMI-RA8D1开发板

瑞萨提供基础的读写例程（内层映射方式），其他可参考EK-RA8P1例程

开发完成后porting到CPKCOR-RA8P1（同一颗Flash, 但接口速度变为133MHz）

4.3

Octa-NAND Flash: W35N01NW 八线 8D-8D-8D，需要支持nand管理，磨损平衡

使用CPKHMI-RA8D1开发板

瑞萨提供基础的寄存器设置，暂无其他参考例程

开发完成后porting到CPKCOR-RA8P1（同一颗Flash，注意NAND只支持最高120MHz DDR模式）

4.4

QSPI NAND Flash: W25N01GV 四线1S-4S-4S，需要支持nand管理，磨损平衡

使用CPKCOR-RA8D1B核心板 + CPKEXP-EKRA8x1扩展板

目前没有参考例程

开发完成后，Porting到CPKHMI-RA8P1(同一颗Flash)

CPK资料：Github和Gitee

renesas/cpk_examples: CPK板样例代码 Sample Codes China Promotion Kits

cpk_examples: RA8D1核心板、扩展板详细资料。 CPK板样例代码 Sample Codes China Promotion Kits

Micropython：

- 瑞萨RA MCU适配Mpy，完成芯片平台各外设驱动的移植对接MPY的各标准、特定模块，并提供相关文档例程

- 底层环境要求：

  - Baremetal + MPY

- 开发环境

  - FSP 6.2.0

  - e2studio 2025-10，编译器使用LLVM 18.1.3

  - Keil/MDK 5.42 ，编译器为Arm Compiler 6.23

- 能够将Baremetal推送到MPY Master仓库

- 硬件平台：

  - RA8P1/RA8D1 （只考虑CM85 core）：

    - 基础外设：SCI，SPI，I2C，ADC，DAC，GPT，RTC，CANFD，TS

    - 高级外设：CEU，MIPI-DSI，MIPI-CSI，USBFS/HS，LCD，Ethernet

  - RA6M5（RA4M2）

参考资料：

https://github.com/micropython/micropython/tree/master/ports/renesas-ra