数电实验笔试标准答案与解析

按考试题型分类整理 | 含评分要点与标准答句

一、基础填空 / 简答题

ℹ 本部分考查基础元件识别、器件功能、基本概念，分值占比约 20%-30%，属于必拿分题型。

1.1 五环电阻读数

▶ 某五环电阻色环依次为 棕黑黑红棕，标称阻值和精度是多少？

【答】10kΩ ±1%（棕1-黑0-黑0-红×10²-棕±1%）

★ 关键点：得分要点：前三环为有效数字（棕=1，黑=0，黑=0），第四环为倍率（红=10²=100），第五环为精度（棕=±1%）。计算公式：100 × 100 = 10,000Ω = 10kΩ。

★ 关键点：常见色环值：黑0、棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9。金=10⁻¹，银=10⁻²。

1.2 瓷片电容编码读数

▶ 瓷片电容标注 '103'，其容量是多少？标注 '333' 呢？

【答】103 = 10 × 10³ pF = 10,000 pF = 10 nF = 0.01 μF；333 = 33 × 10³ pF = 33,000 pF = 33 nF = 0.033 μF

★ 关键点：得分要点：编码规则为 '前两位数字 × 10^(第三位数字)'，单位为 pF。103 中 10 是有效数字，3 表示 10³。

1.3 核心器件定义与功能

▶ 74HC74 是什么器件？写出其特征方程和功能。

【答】74HC74 是双 D 触发器（一片芯片内含两个独立 D 触发器）。特征方程：Q(n+1) = D。功能：在时钟有效边沿（上升沿）到来时，将 D 端状态传送到 Q 端。具有异步清零（CLR）和异步置位（PRE）功能。

★ 关键点：评分要点：必须答出 '双D触发器'、特征方程 Q(n+1)=D、'异步清零' 和 '异步置位' 四个要素。

▶ 74HC161 是什么器件？有哪些关键控制端？

【答】74HC161 是同步 4 位二进制加计数器。关键控制端：CLR（异步清零端，低电平有效，立即清零，不受时钟控制）；LOAD（同步置数端，低电平有效，在下一个时钟有效边沿将预置值装入）；ENP、ENT（使能端，高电平有效）；RCO（进位输出，计数器为1111且ENT=1时输出高电平）。

★ 关键点：评分要点：'同步4位二进制加计数器' 是核心身份；必须区分 '异步清零'（立即生效）与 '同步置数'（等时钟沿）的区别，这是高频考点。

▶ 74HC192 是什么器件？与 74HC161 有何区别？

【答】74HC192 是十进制同步加/减计数器。特点：可预置初值、有进位输出和借位输出、可做加法计数也可做减法计数。区别于 74HC161：161 是二进制加法计数器（模16），192 是十进制加减计数器（模10），且 192 适合做倒计时设计。

★ 关键点：评分要点：'十进制'、'同步加/减'、'可预置'、'借位/进位输出' 是得分关键词。与 161 的对比要突出 '十进制 vs 二进制' 和 '可逆 vs 单向'。

▶ CD4511 是什么器件？

【答】CD4511 是 BCD 到七段显示译码器/驱动器，用于将 4 位 BCD 码转换为驱动七段数码管的段选信号（a-g）。

★ 关键点：关键词：BCD-七段译码器、数码管驱动。

1.4 基础概念与实验安全

▶ 为什么 LED 逻辑灯必须串联限流电阻？

【答】LED 是电流型器件，正向导通时内阻很小。若不串联限流电阻，通过 LED 的电流会远大于其额定值（通常 10-20mA），导致 LED 烧毁。限流电阻的作用是限制电流在安全范围内，保护 LED 和逻辑门输出端。

★ 关键点：得分点：LED 内阻小、无电阻则电流过大、烧毁器件。

▶ 普通 TTL/CMOS 逻辑门输出端能否直接并接？能否直接接电源或地？

【答】都不能。普通逻辑门输出端直接并接会形成低阻通路，产生过大电流烧毁器件（OC/OD 门除外）。输出端直接接电源或地也会造成输出级短路，损坏芯片。

★ 关键点：两个 '不能' 各占一分。必须说明原因（短路/过流）。

▶ 组合逻辑电路的特点是什么？

【答】输出仅与当前输入有关，不具有记忆功能，不含存储元件（如触发器）。典型代表：译码器、编码器、数据选择器、比较器等。

★ 关键点：关键词：'仅与当前输入有关'、'无记忆功能'。

二、示波器设置题（高频重点）

ℹ 本部分为 D3 核心考点，分值占比约 15%-20%，绝大多数考生在此丢分。

2.1 观察多频率时序波形的标准步骤

▶ 如何用示波器同时观察 CP、Q0、Q1、Q2 等多个频率不同的时序波形？写出完整设置步骤。

【答】标准六步法：

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选择触发源 | 选择频率最低的信号作为触发参考（如 CP 或 Q0） |
| 2 | 接入 CH1 | 将最低频信号接入 CH1 通道 |
| 3 | 设置触发 | 触发源选 CH1，采用边沿触发方式 |
| 4 | 调节触发电平 | 将触发电平设在该信号的高低电平变化范围内 |
| 5 | 接入其他信号 | 其他信号依次接入 CH2，与参考信号同屏比较 |
| 6 | 耦合方式 | 一般采用直流耦合（DC Coupling） |

★ 关键点：核心评分点：'选频率最低的信号作为触发参考' 是必答句，答错整题扣半分以上。原因：低频信号周期长，以其为参考能稳定显示所有高频信号的完整变化。

★ 关键点：为什么不能选高频做参考？高频信号周期短，以其触发时，低频信号在一个屏幕内显示不完整，波形会左右漂移，无法稳定观察。

2.2 递增/递减计数器的触发边沿

▶ 递增计数器和递减计数器通常分别采用什么触发边沿？

【答】递增计数器常用下降沿触发；递减计数器常用上升沿触发。

★ 关键点：这是课件明确强调的细节，可能以填空或判断形式出现。

三、Verilog 与工程文件题

ℹ 本部分为 D2 核心考点，分值占比约 20%，重点区分三类文件。

3.1 三类工程文件的区别（必背）

▶ FPGA 设计中的源文件、仿真文件、约束文件各有什么作用？

| 文件类型 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 源文件 | Verilog (.v/.vhd) | 描述硬件逻辑功能，经综合后下载到 FPGA |
| 仿真文件 | testbench (.v) | 产生激励信号验证功能，仅用于仿真，不参与下载 |
| 约束文件 | XDC/UCF (.xdc/.ucf) | 指定逻辑端口与 FPGA 引脚的对应关系，设置电平标准 |

★ 关键点：考试可能以简答或选择形式出现，必须准确区分三类文件的功能差异。

3.2 Verilog 核心语法

▶ 解释以下 Verilog 语句的含义：always @(posedge clk)

【答】每当时钟信号 clk 的上升沿（posedge）到来时，执行 always 块内的语句。这是时序电路描述的核心语句，用于实现同步逻辑。

★ 关键点：关键词：'上升沿'、'同步逻辑'、'时序电路'。

▶ reg 和 wire 的区别是什么？

【答】reg 用于声明在 always 块内赋值的变量（表示存储元件输出或组合逻辑输出）；wire 用于声明连续赋值（assign）或模块间连线的信号，表示组合逻辑连线。

▶ assign 语句的作用是什么？

【答】assign 用于连续赋值，描述组合逻辑。当右侧表达式中的任何信号发生变化时，左侧的 wire 信号立即更新。

3.3 流水灯实验关键问答

▶ 流水灯实验中，板上时钟为 50MHz，为什么必须分频？

【答】50MHz 对应的周期为 20ns，LED 变化速度远超人眼分辨极限（人眼可分辨的频率约 20-60Hz）。必须分频到 1-10Hz 左右，才能使 LED 的亮灭变化肉眼可见。

★ 关键点：计算：T = 1/f = 1/(50×10⁶) = 20ns。要让人眼看到，需要分频到约 1Hz（周期 1s）。

▶ 仿真时为什么取计数器低位？下载时为什么取计数器高位？

【答】仿真时取计数器低位（如 Q[3:0]），是因为低位变化频率高、周期短，可以在较短的仿真时间内观察到多次翻转，便于验证功能正确性。下载时取计数器高位（如 Q[23:20]），是因为高位变化频率低、周期长，LED 闪烁速度慢，肉眼能够清晰观察到亮灭变化。

★ 关键点：标准答句：仿真取低位是为了更快观察输出变化；上板取高位是为了降低输出频率，便于肉眼观察 LED 变化。

四、计数器设计题（高频重点）

ℹ 本部分为 D5 核心考点，分值占比约 25%-30%，是最可能出大题的部分。

4.1 74HC161 模 N 计数器设计

▶ 如何用 74HC161 设计模 10 计数器？

【答】方法一（异步清零法）：利用 CLR 异步清零端。当计数器计到 1010（十进制 10）时，用门电路检测该状态产生低电平，立即清零。状态序列为 0→1→…→9→10(瞬态)→0。

【答】方法二（同步置数法）：利用 LOAD 同步置数端。预置值为 0，当计数器计到 1001（十进制 9）时，检测该状态使 LOAD 有效，在下一个时钟沿装入 0。状态序列为 0→1→…→9→0。

★ 关键点：高频考点：异步清零法会出现短暂过渡态（如 10），同步置数法无过渡态。两种方法的状态序列不同，必须理解清楚。

4.2 异步清零 vs 同步置数 对比（核心考点）

| 对比项 | 异步清零 (CLR) | 同步置数 (LOAD) |
| --- | --- | --- |
| 触发时机 | 条件满足立即执行，不等时钟 | 必须等到时钟有效边缘才执行 |
| 状态特征 | 会出现短暂过渡态 | 无过渡态，状态跳跃正常 |
| 适用场景 | 快速回零、紧急复位 | 从任意初值开始循环 |
| 模10举例 | 检测10→立即清零（0→1→…→9→10→0） | 检测9→下个时钟装入0（0→1→…→9→0） |

4.3 74HC192 倒计时设计（篮球 24 秒）

▶ 用 74HC192 设计篮球 24 秒倒计时器的核心逻辑是什么？

【答】核心逻辑分为五步：① 预置初值：通过 LOAD 端将计数器初始化为 24（0010 0100，需要两片 192 级联）；② 递减计数：每来一个 1Hz 脉冲，计数器减 1；③ 显示：通过 BCD-七段译码器（CD4511）驱动数码管显示当前时间；④ 暂停/继续：通过控制计数使能端实现；⑤ 到 00 报警：当计数器减到 00 时，借位输出产生信号，触发 LED 报警并保持 00 不变。

★ 关键点：评分要点：预置初值、1Hz 递减、暂停/继续、到 00 停表报警，四个功能缺一不可。

★ 关键点：两片 192 级联的原因：24 是两位数，一片 192 只能表示 0-9（一位十进制），需要个位片（0-9）和十位片（0-2）级联。

五、综合原理题

ℹ 本部分考查系统级理解，分值占比约 15%-20%。

5.1 多功能数字钟

▶ 多功能数字钟由哪些模块组成？秒、分、时的计数规律是什么？

【答】数字钟由以下模块组成：秒计数器、分计数器、时计数器、校时/校分控制模块、显示模块。秒和分均为 60 进制：个位 0-9（10 进制），十位 0-5（6 进制）。当个位从 9 回 0 时向十位进位，十位从 5 回 0 时向更高位进位。时为 24 进制：状态序列为 00→01→…→23→00。当显示 23:59:59 时再来一个秒脉冲，系统回到 00:00:00。

★ 关键点：标准答句：60 进制计数器可由一个 10 进制个位计数器和一个 6 进制十位计数器级联构成。

★ 关键点：校时校分的本质：校时 = 人为给小时计数器送脉冲或使能；校分 = 人为给分钟计数器送脉冲或使能。

5.2 流水灯实验原理

▶ 流水灯实验的完整 FPGA 设计流程是什么？

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立工程 | 选择目标 FPGA 器件，创建 Vivado/ISE 工程 |
| 2 | 编写源文件 | 用 Verilog 描述硬件逻辑功能 |
| 3 | 编写仿真文件 | 编写 testbench 产生激励信号 |
| 4 | 运行仿真 | 验证逻辑功能正确性 |
| 5 | 添加约束文件 | 指定逻辑端口与 FPGA 实际引脚的对应关系 |
| 6 | 综合与实现 | 将 Verilog 转换为门级网表并布局布线 |
| 7 | 生成比特流 | 生成可下载到 FPGA 的配置文件（.bit） |
| 8 | 下载验证 | 将比特流下载到开发板，验证实际硬件功能 |

六、答题标准句速查（建议背诵）

ℹ 以下句子经过精炼，可直接用于考试答题，确保表述准确、完整。

6.1 器件类

● 74HC74 是双 D 触发器，在时钟有效边沿到来时满足 Q(n+1)=D，具有异步清零和异步置位功能。

● 74HC161 是同步 4 位二进制加计数器，适合模 N 计数、分频和状态循环设计。

● 74HC192 是十进制同步加/减计数器，可预置初值，有进位/借位输出，适合倒计时设计。

6.2 文件类

● 源文件用于描述硬件逻辑功能，仿真文件用于产生激励验证设计，约束文件用于指定逻辑端口与 FPGA 实际引脚之间的对应关系。

● testbench 只用于仿真，不参与综合和下载。

6.3 示波器类

● 观察多频率时序波形时，应选频率最低的信号作为触发参考，再将其他信号依次与其同屏比较。

● 触发源选择 CH1（最低频信号），采用边沿触发，触发电平设在信号变化范围内，一般使用直流耦合。

6.4 设计类

● 异步清零条件满足后立即回零，不等时钟；同步置数等到时钟有效边沿才装入预置值。

● 篮球 24 秒倒计时设计的核心是预置初值、1Hz 递减、到 00 停住并报警。

● 数字钟设计采用分模块、分层次思想，秒/分用 60 进制（10+6 级联），时用 24 进制。

● 60 进制计数器可由一个 10 进制个位计数器和一个 6 进制十位计数器级联构成。

七、考前最后提醒

| ① | 电阻电容读数一定要练熟，色环编码和容量编码两种都可能考 |
| --- | --- |
| ② | 74HC74/161/192/CD4511 四个器件的名称、功能、特征方程必须背熟 |
| ③ | 三类文件（源/仿真/约束）的区别是每年必考点，一定要能准确区分 |
| ④ | 示波器设置题的核心是「选最低频信号作为触发」，答题时先写这一句 |
| ⑤ | 异步清零 vs 同步置数的区别是重点，要会用模10举例说明 |
| ⑥ | 24 秒倒计时的五个核心步骤（装初值、1Hz递减、显示、暂停、报警）必须完整答出 |
| ⑦ | 数字钟的60进制/24进制结构要清晰，知道怎么用级联实现 |
| ⑧ | 答题时用标准术语，避免口语化表述，写关键词得分 |